了解电动葫芦从电动葫芦的结构、调试以及维护等方面进行分析，下面北京凌鹰多年的技术人员为您总结的干货：

电动葫芦简称电葫芦，是一种轻小型起重设备。多数电动葫芦由人使用按钮在地面跟随操纵，也可在驾驶室内操纵或远距离控制。

小车式葫芦可安装在多种形式的起重机上或悬挂在工字钢梁上，直线或曲线往复吊运重物，固定式葫芦可安装在固定支撑上作垂直的或不同角度的卷扬起吊用。电动葫芦主要有环链电动葫芦、钢丝绳电动葫芦(防爆电动葫芦)、微型电动葫芦、卷扬机、多功能提升机。

电动葫芦的外形结构如图8-9所示。它由提升机构和移动装置两部分组成。

电动葫芦调试：

1)电动葫芦安装时可以用调整垫圈进行调整，保证轮缘与轨道翼缘问的间隙为3～5FII rll。

2)为保证电动葫芦行至两端不脱轨或防止碰坏机体，

3)电动机主轴窜动量的调整。

锥形转子的电动机主轴轴向窜动量一般在I.5mm时，在额定载荷时下滑量过大，需进行调整。

调整方法如下：

1、应在轨道两端设置弹性缓冲器二制动效果最佳，如果电动葫芦1)5t及其以下葫芦电动机的调整：取下尾罩，旋转固定调整螺母的4支螺钉，用扳手按顺时针方向将调整螺母旋至极限位置，再逆时针旋转一周，然后装上紧固螺丝钉即可。

2、10t、16t葫芦电动机的调整方法与葫芦电动机的调整方法相同，只是调整螺母旋转方向相反，即顺时针旋转增大窜动量，逆时针旋转减少窜动量。

3．电动葫芦的维护

(1)日常维护

1)严格执行巡回检查制度，每班检查升降行走开关、钢丝绳、吊钩、制动器等，发

现故障及时处理。

2)保持设备整洁，保持设备润滑良好。

3)电动葫芦停止工作时，严禁将重物悬在空中。

(2)定期检查

对电动葫芦的检查每月不少于一次，发现故障应及时采取措施解决。检查内容如下：

1)吊钩、钢丝绳有无磨损和腐蚀。

2)制动器和限位器是否灵敏可靠。

3)减速箱有无异声、过热等异常现象，润滑油位是否正常。

4)各连接螺栓有无松动。

5)钢丝绳尾端压板是否松动。